А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.11.2022 № 1623

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 25 декабря 2006 г. № 155-з «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области»,

Администрация муниципального образования

«Рославльский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

- Внести в Правила землепользования и застройки Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 11.01.2022 № 06 следующие изменения:

- 1) в разделе 2 главы 11:

- а) пункт 4 статьи 61.1 изложить в следующей редакции:

- «4. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны Ж1:

- Таблица 2

- Основные виды разрешенного использования

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код (число вое обозначе ние) вида разрешен ного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков (м2) |  | Максималь ный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минималь ные отступы от границ земельного участка (м) | Предель ное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже ний (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минималь ные | максималь ные |  |  |  |
| Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | 400 | Не подлежат ограниче нию | 60% | 3 | 3 |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2.2 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Блокированная жилая застройка | 2.3 | 200 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Обслуживание жилой застройки | 2.7 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 24 | 50 | 100% | Не подлежат установле нию | 1 |
| Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 24 | 50 | 100% | Не подлежат установле нию | 1 |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Дома социального обслуживания | 3.2.1 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Оказание услуг связи | 3.2.3 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Амбулаторно – поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 5 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Культурное развитие | 3.6 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | 400 | 1500 | 40% | 3 | 3 |
| Религиозное использование | 3.7 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Религиозное управление и образование | 3.7.2 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Общественное управление | 3.8 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Деловое управление | 4.1 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Магазины | 4.4 | 400 | Не подлежат ограниче нию | 60% | 3 | 3 |
| Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Общественное питание | 4.6 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Служебные гаражи | 4.9 | 50 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Спорт | 5.1 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Историко – культурная деятельность | 9.3 | Не подлежат установлению |  |  |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не подлежат установлению |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не подлежат установлению |  |  |  |  |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | Не подлежат установлению |  |  |  |  |
| Ведение огородничества | 13.1 | 100 | 1500 | 5% | 1 | 1 |

Вспомогательные виды разрешенного использования

Не подлежат установлению.

Таблица 3

Условно разрешенные виды использования

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначе ние) вида разрешен ного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков (м2) |  | Максималь ный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже ний (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минималь ные | максималь ные |  |  |  |
| Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 5 |
| Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Приюты для животных | 3.10.2 | 400 | Не подлежат ограниче нию | 60% | 3 | 3 |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Производственная деятельность | 6.0 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Связь | 6.8 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Склад | 6.9 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Ведение садоводства | 13.2 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |

Размещение общественных бань и саун допускается при условии наличия канализованных стоков.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж1:

Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

Минимальное расстояние от границ соседнего участка до:

-жилого дома – 3 м;

-открытой автостоянки –1 м;

-отдельно стоящего гаража – 3 м; 1м, при условии соответствия расстояния от объекта капитального строительства до крайних строений на смежном земельном участке санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям;

земельные участки для временной стоянки могут примыкать к границе земельного участка (проезжей части улиц).

Минимальное расстояние от окон жилых помещений:

- до соседнего жилого дома и хозяйственных строений на соседнем               участке – 6 м;

по противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15 м;

- до построек с содержанием скота и птицы – от 6 до 15 м жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке – 6 м;

- до построек с содержанием скота и птицы, дворовых туалетов, помойных ям душа, бани и сауны - 12 м;

- до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

Минимальное расстояние от границ соседнего участка:

-до построек для содержания скота и птицы не менее - 4 м; до остальных хозпостроек – 3 м

- до стволов высокорослых деревьев (высотой свыше 5 м) – 4 м;

- до стволов среднерослых деревьев (высотой 4 – 5 м) – 2 м;

- до кустарников – 1 м.

Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), автостоянки, бани, теплицы к усадебному жилому дому с соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к индивидуальным жилым домам при изоляции от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

Характер ограждения земельных участков рекомендуется принимать следующий:

– со стороны улиц и проездов ограждения земельных участков должны быть выдержаны в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц. Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 2 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100% по всей высоте.

– на границе с соседним земельным участком следует устанавливать ограждения, обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка (сетчатое, решетчатое). Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 2 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100% по всей высоте.

Расстояние между жилыми домами при новом строительстве – в соответствии с нормами противопожарной безопасности, инсоляции и освещенности, но не менее 6м.

Удельный вес озелененных территорий участков малоэтажной застройки составляет:

- в границах территории жилого района малоэтажной застройки домами усадебного, коттеджного и блокированного типа - не менее 20 процентов;

- территории различного назначения в пределах застроенной территории - не менее 40 процентов.

Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка;

Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей:

- для торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов более 200 м2 – 13 на 100 м2 торговой площади;

- для магазинов с площадью торговых залов менее 200 м2 - по заданию на проектирование.

Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) перед основным строением со стороны улиц и проездов.».

- б) пункт 4 статьи 61.2 изложить в следующей редакции:

- «4. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны Ж2:

- Таблица 4

- Основные виды разрешенного использования

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначе ние) вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков (м2) |  | Максималь ный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минималь ные | максималь ные |  |  |  |
| Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | 400 | Не подлежат ограниче нию | 60% | 3 | 4 |
| Блокированная жилая застройка | 2.3 | 200 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Не подлежат ограничению |  | 5 эт. – 34,8% 6 эт. – 31,5% 7 эт. – 28,8% 8 эт. – 26,5% | 3 | 8 |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | Не подлежат ограничению |  | 9 эт. – 24,6% | 3 | 9 |
| Обслуживание жилой застройки | 2.7 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 24 | 50 | 100% | Не подлежат установлению | 1 |
| Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 24 | 50 | 100% | Не подлежат установлению | 1 |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Дома социального обслуживания | 3.2.1 | 400 | Не подлежит ограниче нию | 60% | 3 | 3 |
| Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 400 | Не подлежит ограниче нию | 60% | 3 | 3 |
| Оказание услуг связи | 3.2.3 | 400 | Не подлежит ограниче нию | 60% | 3 | 3 |
| Общежития | 3.2.4 | 400 | Не подлежит ограниче нию | 60% | 3 | 3 |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Амбулаторно – поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 5 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Культурное развитие | 3.6 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | 400 | 1500 | 40% | 3 | 3 |
| Религиозное использование | 3.7 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Религиозное управление и образование | 3.7.2 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Общественное управление | 3.8 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Деловое управление | 4.1 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Магазины | 4.4 | 400 | Не подлежат ограниче нию | 60% | 3 | 3 |
| Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Общественное питание | 4.6 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Служебные гаражи | 4.9 | 50 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Спорт | 5.1 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не подлежат установлению |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не подлежат установлению |  |  |  |  |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | Не подлежат установлению |  |  |  |  |
| Ведение огородничества | 13.1 | 100 | 1 500 | 5% | 1 | 1 |

Вспомогательные виды разрешенного использования

Не подлежат установлению.

Таблица 5

Условно разрешенные виды использования

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначе ние) вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков (м2) |  | Максималь ный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Предель ное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже ний (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минималь ные | максималь ные |  |  |  |
| Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 5 |
| Приюты для животных | 3.10.2 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Рынки | 4.3 | 400 | Не подлежат ограниче нию | 60% | 3 | 3 |
| Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Производственная деятельность | 6.0 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Связь | 6.8 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Склад | 6.9 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Историко – культурная деятельность | 9.3 | Не подлежат установлению |  |  |  |  |

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж2:

Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

Минимальное расстояние от границ соседнего участка до:

-жилого дома – 3 м;

-открытой автостоянки –1 м;

-отдельно стоящего гаража – 3 м; 1м, при условии соответствия расстояния от объекта капитального строительства до крайних строений на смежном земельном участке санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям;

- земельные участки для временной стоянки могут примыкать к границе земельного участка (проезжей части улиц).

Минимальное расстояние от окон жилых помещений:

- до соседнего жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке – 6 м;

по противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15 м;

- до построек с содержанием скота и птицы – от 6 до 15 м жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке – 6 м;

- до построек с содержанием скота и птицы, дворовых туалетов, помойных ям душа, бани и сауны - 12 м;

- до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

Минимальное расстояние от границ соседнего участка:

-до построек для содержания скота и птицы не менее - 4 м; до остальных хозпостроек – 3 м

- до стволов высокорослых деревьев – 4 м;

- до стволов среднерослых деревьев – 2 м;

- до кустарников – 1 м.

Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), автостоянки, бани, теплицы к усадебному жилому дому с соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к индивидуальным жилым домам при изоляции от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

Для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота выделяются за пределами жилой территории; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется заданием на проектирование.

Характер ограждения земельных участков рекомендуется принимать следующий:

– со стороны улиц и проездов ограждения земельных участков должны быть выдержаны в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц. Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 2 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100% по всей высоте.

– на границе с соседним земельным участком следует устанавливать ограждения, обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка (сетчатое, решетчатое). Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 2 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100% по всей высоте.

Расстояние между жилыми домами при новом строительстве – в соответствии с нормами противопожарной безопасности, инсоляции и освещенности.

Удельный вес озелененных территорий участков малоэтажной застройки составляет:

- в границах территории жилого района малоэтажной застройки домами усадебного, коттеджного и блокированного типа - не менее 20 процентов;

- территории различного назначения в пределах застроенной территории - не менее 40 процентов.

Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка;

Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей:

- для торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов более 200 м2 – 13 на 100 м2 торговой площади;

- для магазинов с площадью торговых залов менее 200 м2 - по заданию на проектирование.

Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) перед основным строением со стороны улиц и проездов.».

- в) пункт 3 статьи 62.1 изложить в следующей редакции:

- «3. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны ОД1:

Таблица 6

Основные виды разрешенного использования

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначе ние) вида разрешен ного использова ния земельного участка | Предельные размеры земельных участков (м2) |  | Максималь ный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Предель ное количество этажей или предель ная высота зданий, строений, сооружений (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минималь ные | максималь ные |  |  |  |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 24 | 50 | 100% | Не подлежат установле нию | 1 |
| Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 24 | 50 | 100% | Не подлежат установле нию | 1 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Дома социального обслуживания | 3.2.1 | 400 | Не подлежат ограниче нию | 60% | 3 | 3 |
| Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 400 | Не подлежат ограниче нию | 60% | 3 | 3 |
| Оказание услуг связи | 3.2.3 | 400 | Не подлежат ограниче нию | 60% | 3 | 3 |
| Общежития | 3.2.4 | 400 | Не подлежат ограниче нию | 60% | 3 | 3 |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Амбулаторно – поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 400 | Не подлежит ограничению | 60% | 3 | 5 |
| Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Культурное развитие | 3.6 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | 400 | 1500 | 40% | 3 | 3 |
| Религиозное использование | 3.7 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Религиозное управление и образование | 3.7.2 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Религиозное управление и образование | 3.7.2 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Общественное управление | 3.8 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Деловое управление | 4.1 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Рынки | 4.3 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Магазины | 4.4 | 400 | Не подлежит ограничению | 60% | 3 | 3 |
| Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Общественное питание | 4.6 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Развлечение | 4.8 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Служебные гаражи | 4.9 | 50 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Спорт | 5.1 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Обеспечение обороны и безопасности | 8.0 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не подлежат установлению |  |  |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не подлежат установлению |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не подлежат установлению |  |  |  |  |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | Не подлежат установлению |  |  |  |  |

Вспомогательные виды разрешенного использования

Не подлежат установлению.

Таблица 7

Условно разрешенные виды использования

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначе ние) вида разрешен ного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков (м2) |  | Максималь ный процент застройки,в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минималь ные | максималь ные |  |  |  |
| Растениеводство | 1.1 | Не подлежат ограничению |  | Не подлежат установлению |  |  |
| Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | 400 | Не подлежат ограниче нию | 60% | 3 | 4 |
| Блокированная жилая застройка | 2.3 | 200 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Не подлежат ограничению |  | 5 эт. – 34,8% 6 эт. – 31,5% 7 эт. – 28,8% 8 эт. – 26,5% | 3 | 8 |
| Приюты для животных | 3.10.2 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Легкая промышленность | 6.3 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Связь | 6.8 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Склад | 6.9 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 1 |

Иные показатели по параметрам застройки зоны ОД1:

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

Минимальное расстояние от границ соседнего участка до:

-жилого дома – 3 м;

-открытой автостоянки –1 м;

-отдельно стоящего гаража – 3 м; 1м, при условии соответствия расстояния от объекта капитального строительства до крайних строений на смежном земельном участке санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям;

земельные участки для временной стоянки могут примыкать к границе земельного участка (проезжей части улиц).

Минимальное расстояние от окон жилых помещений:

- до соседнего жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке – 6 м;

по противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15 м;

- до построек с содержанием скота и птицы – от 6 до 15 м жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке – 6 м;

- до построек с содержанием скота и птицы, дворовых туалетов, помойных ям душа, бани и сауны - 12 м;

- до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

Минимальное расстояние от границ соседнего участка:

-до построек для содержания скота и птицы не менее - 4 м; до остальных хозпостроек – 3 м

- до стволов высокорослых деревьев – 4 м;

- до стволов среднерослых деревьев – 2 м;

- до кустарников – 1 м.

Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), автостоянки, бани, теплицы к усадебному жилому дому с соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к индивидуальным жилым домам при изоляции от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

Для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота выделяются за пределами жилой территории; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется заданием на проектирование.

Характер ограждения земельных участков рекомендуется принимать следующий:

– со стороны улиц и проездов ограждения земельных участков должны быть выдержаны в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц. Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 2 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100% по всей высоте.

– на границе с соседним земельным участком следует устанавливать ограждения, обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка (сетчатое, решетчатое). Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 2 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100% по всей высоте.

Расстояние между жилыми домами при новом строительстве – в соответствии с нормами противопожарной безопасности, инсоляции и освещенности, но не менее 6 м.

Удельный вес озелененных территорий участков малоэтажной застройки составляет:

- в границах территории жилого района малоэтажной застройки домами усадебного, коттеджного и блокированного типа - не менее 20 процентов;

- территории различного назначения в пределах застроенной территории - не менее 40 процентов.

Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка;

Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей:

- для торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов более 200 м2 – 13 на 100 м2 торговой площади;

- для магазинов с площадью торговых залов менее 200 м2 - по заданию на проектирование.

Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) перед основным строением со стороны улиц и проездов.

Приобъектные автостоянки следует размещать за пределами пешеходного движения и на расстоянии не более 100 м от объектов общественно – деловой зоны.

Допускается размещение учреждений и предприятий с использованием индивидуальной формы деятельности, встроенными или пристроенными к жилым зданиям с размещением преимущественно в первом и цокольном этажах и устройством изолированных от жилых частей здания входов. Размещение дошкольных организаций в цокольных этажах не допускается.

Общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2. Указанные учреждения и предприятия могут иметь центроформирующее значение и размещаться в центральной части жилого образования.

Перед входом в здание необходимо предусматривать стоянку для транспортных средств.

Размещение встроенных предприятий, оказывающих негативное влияние на здоровье населения (рентгеновских кабинетов, аппаратов (за исключением стоматологических в соответствии с требованиями, магазинов стройматериалов, москательно – химических и т.п.) не допускается.

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживаний

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до красной линии | до границ территории жилого дома | до границ земельных участков общеобразовательных школ, дошкольных организаций и лечебных учреждений |
| Дошкольные организации и общеобразовательные школы (стены здания) | 10 | По нормам инсоляции, освещённости и противопожарным требованиям |  |
| Приёмные пункты вторичного сырья | – | 20 | 50 |
| Пожарные депо | 10, 15* | 15 | 30 |
| Кладбища традиционного захоронения площадью, га: |  |  |  |
| до 10 | 6 | 100 | 500 |
| от 10 до 20 | 6 | 300 | 500 |
| Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, колумбарии, кладбища для погребения после кремации | 6 | 50 | 50 |

* В зависимости от типа пожарного депо.

Примечание:

1. Участки дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к городским улицам и межквартальным проездам.

2. Приёмные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зелёных насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.

3. Участки вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

4. После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м.».

- г) пункт 3 статьи 62.2 изложить в следующей редакции:

- «3. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны ОД2:

Таблица 8

Основные виды разрешенного использования

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешен ного использова ния земельного участка | Предельные размеры земельных участков (м2) |  | Максималь ный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минималь ные | максимальные |  |  |  |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 24 | 50 | 100% | Не подлежат установлению | 1 |
| Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 24 | 50 | 100% | Не подлежат установлению | 1 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Дома социального обслуживания | 3.2.1 | 400 | Не подлежат ограниче нию | 60% | 3 | 3 |
| Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 400 | Не подлежат ограниче нию | 60% | 3 | 3 |
| Оказание услуг связи | 3.2.3 | 400 | Не подлежат ограниче нию | 60% | 3 | 3 |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Амбулаторно – поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 5 |
| Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 5 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Культурное развитие | 3.6 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | 400 | 1500 | 40% | 3 | 1 |
| Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Деловое управление | 4.1 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Рынки | 4.3 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Магазины | 4.4 | 400 | Не подлежат ограничению | 60% | 3 | 3 |
| Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Общественное питание | 4.6 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Развлечение | 4.8 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Служебные гаражи | 4.9 | 50 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Спорт | 5.1 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Обеспечение обороны и безопасности | 8.0 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не подлежат установлению |  |  |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не подлежат установлению |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не подлежат установлению |  |  |  |  |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | Не подлежат установлению |  |  |  |  |

Вспомогательные виды разрешенного использования

Не подлежат установлению.

Таблица 9

Условно разрешенные виды использования

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешен ного использова ния земельного участка | Предельные размеры земельных участков (м2) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Предель ное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минималь ные | максимальные |  |  |  |
| Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Связь | 6.8 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Склад | 6.9 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 1 |
| Ведение огородничества | 13.1 | 100 | 1500 | 5% | 1 | 1 |

Иные показатели по параметрам застройки зоны ОД2:

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м

Минимальное расстояние от границ соседнего участка до:

-жилого дома – 3 м;

-открытой автостоянки –1 м;

-отдельно стоящего гаража – 3 м; 1м, при условии соответствия расстояния от объекта капитального строительства до крайних строений на смежном земельном участке санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям;

земельные участки для временной стоянки могут примыкать к границе земельного участка (проезжей части улиц).

Минимальное расстояние от окон жилых помещений:

- до соседнего жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке – 6 м;

по противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15 м;

- до построек с содержанием скота и птицы – от 6 до 15 м жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке – 6 м;

- до построек с содержанием скота и птицы, дворовых туалетов, помойных ям душа, бани и сауны - 12 м;

- до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

Минимальное расстояние от границ соседнего участка:

-до построек для содержания скота и птицы не менее - 4 м; до остальных хозпостроек – 3 м

- до стволов высокорослых деревьев – 4 м;

- до стволов среднерослых деревьев – 2 м;

- до кустарников – 1 м.

Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), автостоянки, бани, теплицы к усадебному жилому дому с соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к индивидуальным жилым домам при изоляции от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

Для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота выделяются за пределами жилой территории; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется заданием на проектирование.

Характер ограждения земельных участков рекомендуется принимать следующий:

– со стороны улиц и проездов ограждения земельных участков должны быть выдержаны в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц. Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 2 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100% по всей высоте.

– на границе с соседним земельным участком следует устанавливать ограждения, обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка (сетчатое, решетчатое). Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 2 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100% по всей высоте.

Расстояние между жилыми домами при новом строительстве – в соответствии с нормами противопожарной безопасности, инсоляции и освещенности, но не менее 6м.

Удельный вес озелененных территорий участков малоэтажной застройки составляет:

- в границах территории жилого района малоэтажной застройки домами усадебного, коттеджного и блокированного типа - не менее 20 процентов;

- территории различного назначения в пределах застроенной территории - не менее 40 процентов.

Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка;

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) перед основным строением со стороны улиц и проездов.

Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей:

- для торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов более 200 м2 – 13 на 100 м2 торговой площади;

- для магазинов с площадью торговых залов менее 200 м2 - по заданию на проектирование.

Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место.

Приобъектные автостоянки следует размещать за пределами пешеходного движения и на расстоянии не более 100 м от объектов общественно – деловой зоны.

Допускается размещение учреждений и предприятий с использованием индивидуальной формы деятельности, встроенными или пристроенными к жилым зданиям с размещением преимущественно в первом и цокольном этажах и устройством изолированных от жилых частей здания входов. Размещение дошкольных организаций в цокольных этажах не допускается.

Общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2. Указанные учреждения и предприятия могут иметь центроформирующее значение и размещаться в центральной части жилого образования.

Перед входом в здание необходимо предусматривать стоянку для транспортных средств.

Размещение встроенных предприятий, оказывающих негативное влияние на здоровье населения (рентгеновских кабинетов, аппаратов (за исключением стоматологических в соответствии с требованиями, магазинов стройматериалов, москательно – химических и т.п.) не допускается.

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживаний

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до красной линии | до границ территории жилого дома | до границ земельных участков общеобразовательных школ, дошкольных организаций и лечебных учреждений |  |
| Дошкольные организации и общеобразовательные школы (стены здания) | 10 | По нормам инсоляции, освещённости и противопожарным требованиям |  |  |
| Приёмные пункты вторичного сырья | – | 20 | 50 |  |
| Пожарные депо | 10, 15* | 15 | 30 |  |
| Кладбища традиционного захоронения площадью, га: |  |  |  |  |
| до 10 | 6 | 100 | 500 |  |
| от 10 до 20 | 6 | 300 | 500 |  |
| Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, колумбарии, кладбища для погребения после кремации | 6 | 50 | 50 |  |

* В зависимости от типа пожарного депо.

Примечание:

1. Участки дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к городским улицам и межквартальным проездам.

2. Приёмные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зелёных насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.

3. Участки вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

4. После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м.».

- д) пункт 3 статьи 64.1 изложить в следующей редакции:

- «3. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны П:

Таблица 12

Основные виды разрешенного использования

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначе ние) вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков (м2) |  | Максималь ный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Предель ное количес тво этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минималь ные | максимальные |  |  |  |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 24 | 50 | 100% | Не подлежат установле нию | 1 |
| Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 24 | 50 | 100% | Не подлежат установле нию | 1 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Деловое управление | 4.1 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Общественное питание | 4.6 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Служебные гаражи | 4.9 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 2 |
| Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Производственная деятельность | 6.0 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Тяжелая промышленность | 6.2 | Не подлежат ограничению |  | 80% | 3 | 3 |
| Автомобилестроительная промышленность | 6.2.1 | Не подлежат ограничению |  | 80% | 3 | 3 |
| Легкая промышленность | 6.3 | Не подлежат ограничению |  | 80% | 3 | 3 |
| Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 | Не подлежат ограничению |  | 80% | 3 | 3 |
| Пищевая промышленность | 6.4 | Не подлежат ограничению |  | 80% | 3 | 3 |
| Нефтехимическая промышленность | 6.5 | Не подлежат ограничению |  | 80% | 3 | 3 |
| Строительная промышленность | 6.6 | Не подлежат ограничению |  | 80% | 3 | 3 |
| Энергетика | 6.7 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Связь | 6.8 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Склад | 6.9 | Не подлежат ограничению |  | 80% | 3 | 3 |
| Складские площадки | 6.9.1 | Не подлежат ограничению |  | 80% | 3 | 1 |
| Целлюлозно – бумажная промышленность | 6.11 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Обеспечение обороны и безопасности | 8.0 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Заготовка древесины | 10.1 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Гидротехнические сооружения | 11.3 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не подлежат установлению |  |  |  |  |

Вспомогательные виды разрешенного использования

Не подлежат установлению.

Таблица 13

Условно разрешенные виды использования

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначе ние) вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков (м2) |  | Максималь ный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минималь ные | максимальные |  |  |  |
| Овощеводство | 1.3 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Амбулаторно – поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 5 |
| Приюты для животных | 3.10.2 | 400 | 1500 | 60% | 3 | 3 |
| Магазины | 4.4 | 400 | Не подлежат ограничению | 60% | 3 | 3 |
| Спорт | 5.1 | Не подлежат ограничению |  | 60% | 3 | 3 |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | Не подлежат ограничению |  |  |  |  |

Иные показатели по параметрам застройки зоны П:

Минимальные отступы от границ земельных участков:

- со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 3 м.

- для размещения служебных гаражей - со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 3 м.; от границы со смежным земельным участком - 1м, при условии соответствия расстояния от объекта капитального строительства до крайних строений на смежном земельном участке санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям;

- земельные участки для временной стоянки могут примыкать к границе земельного участка (проезжей части улиц).

Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка;

Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей:

- для торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов более 200 м2 – 13 на 100 м2 торговой площади;

- для магазинов с площадью торговых залов менее 200 м2 - по заданию на проектирование;

- для объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг – 18 на 30 м2 общей площади;

- для объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания - 27 на 100 мест.

Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место.».

2) В карте градостроительного зонирования. Границы территориальных зон:

а) изменить границы территориальных зон Ж1 и С2, включив в территориальную зону С2 территорию возле земельного участка с кадастровым номером 67:15:0323302:2, расположенную по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Рославльский р-н, г. Рославль, ул. Ленина, участок № 124 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

б) изменить границы территориальных зон СХ и ИТ2, включив в территориальную зону СХ земельный участок с кадастровым номером 67:15:0322501:82, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Рославльский р-н, г. Рославль, с/т «Рябинка»,                           ул. Рябинка-1, участок № 3 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

в) изменить границы территориальных зон ОД2 и Ж2, включив в территориальную зону Ж2 земельный участок с кадастровым номером 67:15:0321106:10, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Рославльский р-н, г. Рославль, ул. Островского,         участок № 2А согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Рославльская правда» и размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Рославльский район» Смоленской области                                     В. В. Ильин